Klimagerät Kaltwasser für Wandmontage Carisma Fly

geeignet für Wandmontage. Umluft-Betrieb, zum Kühlen und Heizen. Es gibt 4 Leistungsgrößen, wobei CVP 1+2 und CVP 3+4 die gleichen Abmessungen haben.

Sichtblende aus Kunststoff in RAL 9003, mit motorisch betriebener Luftausblaslamelle. (Funktion nur mit IR-Fernbedienung)

An der Oberseite befindet sich ein regenerierbarer Luftansaugfilter der einfach ohne Werkzeug ein-und ausgeschoben werden kann. Die Sichtblende kann mittels Werkzeug gelöst und einfach entfernt werden. Ohne Verkleidung sind sämtliche Komponenten wie Ventil, Kondensatpumpe, Register z. B. zu Wartungszwecken zugänglich. Für die Montage ist im Verpackungskarton eine Schablone enthalten mit der die Befestigungsbohrungen auf die Wand übertragen werden können. Danach kann das Gerät an die Wand befestigt  werden und Wasserseitig und elektrisch angeschlossen werden.

Das Wandgerät beinhaltet einen laufruhigen tangential Ventilator, statisch und dynamisch ausgewuchtet, schwingungsgedämpft gelagert, direkt angetrieben und Wicklungsgeschützt. Standardmäßig sind Einphasen Motoren mit 6 Drehzahlstufen, davon drei ab Werk angeschlossen. Auf Wunsch können auch die energiesparenden EC Motoren geordert werden, die über ein 0-10V Signal stufenlos angesteuert werden.

Der Wärmetauscher besteht aus Kupfer-Aluminium in 2 Leiter Ausführung mit einem max. Betriebsdruck von 10 bar, Entlüftungsschrauben an den Wärmetauscher Anschlüssen ermöglichen das Einfache und saubere entlüften bei der Inbetriebnahme. Unterhalb des Tauschers befindet sich eine Kondensatwanne aus Kunststoff, mit Anschlussstutzen für einen freien Ablauf.

Der Wasseranschluss befindet sich auf der linken Seite.

Es können 2 oder 3 Wegeventile schon ab Werk eingebaut oder lose innerhalb des Gerätes platziert werden, ebenso gibt es eine Kondensatpumpe schon ab Werk eingebaut.

Für die Regelung der Geräte gibt es 2 Möglichkeiten:

Mit Kabelfernbedienung

Mit Infrarot-Fernbedienung

Die Strahlplattenend- bzw. Anfangselemente sind inkl. angeschweißten Kollektoren und in Exportverpackung zu liefern.

Bezugsquelle: Fa.Sabiatech , Tel: 03185/28461+Fax: 03185/28461-11

Fabrikat :	Sabiana

Type :	       CVP

Wandgerät CVP

Spannung :	                        	1 x 220 V/50 Hz

Motorleistung:	                    	- W

Volumenstrom:	                        	- m³/h

Leistung Heizung:	                        	- kW

Leistung Kühlung:	                            - kW

Medium Heizung: 	                            -°C

Medium Kühlung:	                      	-°C

Anschluß Dim.:	                            -"

Schalldruck:	                            - dBA

Fabrikat :	Sabiana

Type : CVP -

Lo € ..........................

So € ..........................

-	Stück	Ep € ..........................	€ ..................