Deckenstrahlplatten der Baureihe Duck Strip 4.1

für Deckenmontage.Anschlüsse wahlweise waagrecht oder nach oben.

Geeignet für PWW und Niederdruckdampf. Montagehöhen: ca. 3-30 m; Bestehend aus: Qualitätsstahlblech, kalt geformt und mechanisch profiliert. Die Rohre sind durch einen speziellen Fertigungsprozeß bis zu ca. 80 % des Umfanges in das Lamellenblech formschlüssig eingebunden, damit eine vollkommene Wärmebrücke entsteht. Lamellenblech leicht profiliert.

Eine Blechstärke aus Qualitätsstahl von 0,8mm ist zwingend erforderlich!

Betriebsdruck :	Ausführung STANDARD	bis 10 bar

Prüfdruck:	Ausführung STANDARD	bis 16 bar

Sabiana-Strahlplatten werden in Standardmodullängen von 1 m bis 6 m geliefert, inkl. angeschweißten quadratischen Kollektoren (50 x 50 mm) Entleerungs- und Entlüftungsstutzen (3/8").Anschlüsse wahlweise waagrecht oder noch oben. Profilierte Befestigungs- und Aufhängungsleisten sind im Abstand von ca.1 m mit der Strahlplatte verschweißt. Seitlich hochgezogenes Profilblech dient zur Aufnahme der Isolierung und verleiht zusätzliche Versteifung der Lamelle. Aufhängungspunkte ca. alle 2 m bei den Aufhängungsleisten.

Lose der Lieferung beigelegt: Isoliermatten, s = 30 mm beidseitig mit Alu beschichtet und seitlich verschweißt Spezialausführung für Turnsäle, Längsbänder zur Befestigung der Isoliermatte (in der Mitte der Strahlerplatte). Seitenleisten, und Abdeckbleche zur vollflächigen Abdeckung der Rohrverbindung. (Abdeckbleche sind in Turnsälen mit dem Strahlblech zu verschrauben) .

Lackierung: Die Oberfläche ist standardmäßig allseitig pulverbeschichtet in Verkehrsweiß (RAL 9016) oder Grauweiß (RAL 9002). Andere RAL Farben sind auf Anfrage möglich.

Prüfung: Strahlplatten geprüft nach EN 14037

Qualitätszertifikat: ISO 9001:2015

Die Strahlplattenend- bzw. Anfangselemente sind inkl. angeschweißten Kollektoren und in Exportverpackung zu liefern.

Bezugsquelle: Fa.Sabiatech , Tel: 03185/28461+Fax: 03185/28461-11

Fabrikat :	Sabiana

Type :	       DS-ST

Deckenstrahlplatten

Inkl. Pressmuffen

Plattenlänge:	                        	- m

Plattenbreite:	                    	- mm

Anzahl der Rohre:	                        	- Stk.

Anzahl der Module :	                        	- Stk.

Isolierstärke :	                            - mm

Medium : 	                            -°C

Raumtemperatur :	                      	-°C

Kollektor :	                            -"

Gewicht mit Wasser :	                            - kg/m

Fabrikat :	Sabiana

Type : DS-ST18-_-___

Lo € ..........................

So € ..........................

-	Stück	Ep € ..........................	€ ..................

Aufzahlung Isolierung

Aufzahlung Isolierung pro lfm für beidseitig mit Alu und vierseitig verschweißt (rieselsicher)

Lo € ..........................

So € ..........................

-	m	Ep € ..........................	€ ..................

Ballabweisblech

für Strahlplatten bestehend aus beschichteten Stahlblech. Welche werden vor Ort bauseitig mit dem Strahlblech verbunden werden.

Fabrikat : Sabiana

Artikelnummer : - (für DS-ST18-_-___ -m Element)

Lo € ..........................

So € ..........................

-	Stück	Ep € ..........................	€ ..................

Zwischenabdeckblech für Ballabweisbleche

Das Zwischenabdeckblech dient zur Abdeckung der Verbindungsfugen zwischen zwei Platten und zur Weiterführung der flachen Abdeckung.

Fabrikat : Sabiana

Artikelnummer : -

Lo € ..........................

So € ..........................

-	Stück	Ep € ..........................	€ ..................

Aufhängekonstruktion Montageset für Standarddecken

(Trapezblech, Beton, Holz)

1Paar bestehend aus:	2Stk. Deckenhaken

2Stk. Gripple Seil mit Gewindeende M 8,

L=1000mm, Betriebslast 45 kg ,

mit Sicherheitsfaktor 5, 	mit

TÜV Zertifizierung für Elektro, Klima,

Lüftung, Dekoration, als komplettes

Befestigungssystem

2Stk. Sechskantmutter

2Stk. Feuerwehrkarabiner

Die Befestigungslaschen sind ca. alle 1 m vorhanden. Mindestabstand für die Aufhängungen alle 2 m vorsehen.

Aufhängung von der Rohdecke :	ca.	m

Lo € ..........................

So € ..........................

-	Paar	Ep € ..........................	€